产品规格书

| 产品名称： | TWS智能耳机 |
| --- | --- |
| 产品编码(机型）： | ME-176 |
| 发放日期: | 2023.07.26 |
| 更新日期: | 2023/7/26 |
| 版 本: | V01(用于新品试产） |

| 拟定 | 电子 | 结构 | 电声 | 软件 | DQE | 包装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 张伟 | 易少华 | - 杨恒 | 张亮 | 郑智权 |  |

| 审核（研发经理） | 批准（PM） |
| --- | --- |
| 王忠华 | 雷鑫泉 |

修改明细

| 版本 | 简要说明 | 修订 | 审核 | 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V01 | 第一版 |  |  | 2023.07.12 |  |
| V02 | 第2版 |  |  | 2023.09.10 |  |

目录

一、基本介绍

二、产品外观图

三、产品基本参数

四、UI功能

五、技术规格描述

六、电声系统参数

七、可靠性测试要求

八、产品结构图

九、产品包装图

一.基本介绍

ME-176是一款真无线高智能的TWS 蓝牙耳机，采用5656C3方案，支持蓝牙5.3版本。工作在2.4G 频段，频率范围为2402~2480MHz，Class II RF功率等级，AVRCP_V1.6/HFP_V1.7/HSP_V1.2/A2DP_V1.3蓝牙通信协议 ，搭配专用移动充电盒。

二.产品外观图

外观要求：参照《耳机外观检验标准》

三.产品基本参数

1、主机参数

| 主机参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数 |  | 规格 |
| 蓝牙版本 |  | 5.3 |
| 蓝牙通话耳机协议（HSP） |  | 支持 |
| 蓝牙通话免提协议（HFP） |  | 支持 |
| 蓝牙音乐 （A2DP） |  | 支持 |
| 蓝牙音乐遥控 （AVRCP） |  | 支持 |
| 蓝牙高阶音乐 （APTX） |  | 不支持 |
| 蓝牙传输频率 |  | 2.402-2.480MHz |
| 蓝牙传输功率 |  | 最大8dBm |
| 芯片类型 |  | 5656c3 |
| 通信距离（无障碍空旷空间） |  | >10M |
| 待机时间（链接状态） |  | 约90小时 |
| 通话时间 |  | 约4.0小时 |
| 播放音乐时间 |  | 约5.5小时 |
| 电池 | 类型 | 聚合物锂离子电池 |
|  | 容量 | 33 mAH |
|  | 充电时限 | 约30分钟 |
| 关机电流 |  | 约12uA |
| 待机电流（链接状态） |  | 600uA-2.0mA |
| 工作电流 |  | 约8mA |
| 充电电流 |  | 30mA |
| 指示灯 |  | 蓝白灯 |
| 充电接口 |  | 充电针 |
| 充电电压 |  | DC5V |
| 电池充满电电压 |  | 4.2V |
| 充电纹波 |  | <100mV |
| 报警电压 |  | 3.3V |
| 关机电压 |  | 3.1V |

2、充电盒参数

| 充电盒参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数 |  | 规格 |
| 电池 | 类型 | 聚合物锂离子电池 |
|  | 电池容量 | 300mAH |
|  | 充电时限 | 约1.5小时 |
| 关机电流 |  | <16uA |
| 待机电流 |  | <60uA |
| 工作电流 |  | ≤100mA |
| 充电电流 |  | 300mA |
| 充满电电流 |  | <5mA |
| 充电输入接口 |  | TYPE-C |
| 充电输出接口 |  | 充电针 |
| 充电输入电压 |  | DC5V |
| 充电输出电压 |  | DC5V |
| 电池充满电电压 |  | 4.2V |
| 可供耳机充电次数 |  | 约3次 |

四．UI功能

1、用户事件

| 耳机功能 | 耳机状态 | 功能操作 | 灯光效果 | 提示音 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开机 | 关机或者在仓内 | 长按3秒，蓝灯亮1秒；从充电仓取出耳机，耳机自动开机。 | 冰蓝灯长亮1秒，开机进入冰蓝灯白灯交替 | power on |
| 关机 | 开机或者组队状态 | 耳机在3分钟内没有连接设备自动关机；放入充电仓自动关机 | 白灯闪三下关机 | power off |
| 组队 | 左右耳开机状态（无组队） | 组队之前，左右耳同时红蓝交替，左右自动搜索附近耳机发起配对，组队成功锁定配对；左耳主机红蓝交替，右耳副机灯熄灭。或者采用配对盒子组队 | 组队之前，白灯冰蓝灯交替；组队成功，左耳主机白灯冰蓝灯交替，右耳副机灯熄灭 | paring |
| 连接设备 | 开机，或者组队状态 | 手动连接设备或者自动回连。与设备配对成功，左右耳机指示灯熄灭， | 指示灯熄灭 | connected |
| 断开连接 | 与设备配对的状态下 | 手动关闭设备蓝牙或者超出距离，与设备断开连接，主耳红蓝交替，副耳灭灯 | 主机冰蓝白灯交替闪，副耳灭灯 | Disconnected |
| 耳机电量提醒 | 开机状态 | 耳机电压低于3.3V有低电量提醒.每一分钟提醒一次 | 白灯慢闪（隔5秒闪一下） | BATTERY LOW |
| 自动关机 | 开机状态 | 耳机电量低于3.1V自动关机 | 白灯闪三下关机 | 不提醒 |
| 音乐播放/暂停 | 音乐状态 | 双击左/右功能键 | \\ | 咚/咚 |
| 上一曲 | 音乐状态 | 三击左耳功能键，切歌至上一曲并播放（单耳使用为下一曲） | \\ | 咚/咚/咚 |
| 下一曲 | 音乐状态 | 三击右耳功能键，切歌至下一曲并播放 | \\ | 咚/咚/咚 |
| 接听/挂断来电 | 来电时 | 双击左/右功能键 | \\ | 咚 |
| 拒接来电 | 来电时 | 长按左/右耳触摸键2S拒接来电 | \\ | 咚 |
| 音量+ | 开机连接状态 | 单击右功能键音量+，最大提示音 | \\ | 咚/嘟 嘟 |
| 音量- | 开机连接状态 | 单击左功能键音量-，最小音量提示音（单耳使用为音量+） | \\ |  |
| 打开语音助手 | 已连接手机/音乐状态 | 长按左耳功能键2S启动（除来电状态以外）/提示音 | \\ | 滴 |
| 游戏模 试和音乐模试切换 | 音乐状态 | 长按右耳功能键2S切换游戏和音乐模试 | \\ | music_mode/game_mode |
| 深度清除 | 耳机开机状态，耳机未与蓝牙设备配对状态下 | 1、左/右耳机连击5次，清除耳机连接设备信息和耳机组队信息，关机 | 白灯快闪3次 | 嘟嘟嘟 power off |
| 恢复出厂设置 | （隐藏）对耳连接蓝牙设备状态 | 2.（隐藏）耳机连接蓝牙设备状态，左/右耳机连击5次（5击后不做动作红灯熄灭），第6次3S内对耳长按10S，清除耳机连接设备信息，关机 | 白灯快闪3次 | 嘟嘟嘟 power off |
| 打开DUT模式 | 开机状态下 | 左/右 连击6下 | 冰蓝灯常亮 | 滴 |

2、充电盒指示灯

| 序号 | 用户场景 |  | LED状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电盒对耳机放电 | 耳机充电中 | 耳机白灯常亮 |
|  |  | 耳机充满 | 耳机白灯灭掉 |
| 2 | 给充电盒充电 | 充电中 | 冰蓝色灯慢呼吸 |
|  |  | 仓充满电 | 冰蓝色灯常亮，拔掉充电线立即熄灭 |
| 3 | 显示充电盒 | 左/右耳机放入 | 冰蓝色灯呼吸一下后灯常亮10秒熄灭(左右耳入仓以最后一个入仓计算时长) |
| 4 |  | 耳机充满电 | 灭灯 |
| 5 |  | 仓低电 | 耳机放入充电仓指示灯快速1S闪烁2次/15秒后熄灭(左右耳入仓以最后一个入仓计算时长) |

五.技术规格描述

| 项目（耳机） | 最小值 |  | 常规值 |  | 最大值 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 充电电压 | 4.75 |  | 5.0 |  | 5.25 |  | V |
| 充电电流 |  |  | 35 |  | 35 |  | mA |
| 充电纹波 |  |  |  |  | 100 |  | mV p-p |
| 电池充满电压 | 4.15 |  | 4.2 |  | 4.25 |  | V |
| 电池容量 |  |  | 35 |  |  |  | mAH |
| 报警电压 | 3.2 |  | 3.3 |  | 3.4 |  | V |
| 关机电压 | 2.9 |  | 3.1 |  | 3.2 |  | V |
| 通话电流 |  |  | 12.5 |  |  |  | mA |
| 待机电流 |  |  | 800 |  |  |  | uA |
| 漏电电流 |  |  | 12 |  | 15 |  | uA |
| 喇叭输出端频响 | 20 |  |  |  | 20K |  | HZ |
| 失真 |  |  | 5 |  |  |  | ﹪ |
| 输出幅度 | 100 |  | 106 |  |  |  | dB |
| 麦克风输入频响 | 50 |  |  |  | 10K |  | HZ |
| RF测试项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 蓝牙名称 | 输出功率 |  | 单时隙BER/误差 |  | 频率偏移范围 (晶振频偏校准） |  | 峰值功率 |
| 机型 | 下限 | 上限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | ＜23dbm |
| ME-176 | -6dbm | 8dbm | 0 | 0.10% | +30KHz | -30KHz |  |

六.电声系统参数

1、喇叭部分

| 喇叭部分Speaker part |  |
| --- | --- |
| 参数 | 规格 |
| 喇叭类型Speaker Type | 12mm动圈喇叭 |
| 喇叭阻抗(Ω)Input impedance | 32Ω |
| 灵敏度(dB/mW)Sensitivity | 112.5dB±3dB（0dB=20μPa）At 1.0KHz，Input:0.179Vrms，IEC711 1/6 倍 程，高精度扫描模式 |
| 失真度T.H.D | ≤5% @1kHz |
| 频率范围（Hz)Frequency range | 20~20kHz |
| 额定功率​(mW)Rated power | 3mW |
| 最大输入功率​(mW)Max. input power | 5mW |
| L/R耳机平衡度(dB) L/R Channel difference | ≤3dB 100~2kHz |
| 极性polarity | 标记红点侧为正极 |

耳机系统频率响应曲线&框线+测试治具

Ear buds Frequency Response curve &Limit

| Frequency(Hz) | 50 | 300 | 1K | 3K | 5K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Upper(dB) | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Low（dB） | -5 | -4 | -3 | -4 | -5 |
| 档位 | 0.179mV,1cm，at1KHZ | 备注 |  |  |  |
| A档(101.15DB--104.10DB) | +3 | 因SPL临界及仪器我误差存在因素，相邻档位允许串档，串档最大值为1.0dB. |  |  |  |
| B档(101.10DB--98.1DB) | -3 |  |  |  |  |

Frequency Respond

T.H.D  ≤5% @1kHz

2、麦克风部分

| 麦克风部分Microphone part |  |
| --- | --- |
| 参数 | 规格 |
| 咪Microphone | 硅咪 |
| 指向性Directivity | 全指向 |
| 灵敏度​(dBV/Pa)Sensitivity (Headset) | -38±1dB 94dB SPL @1kHz |
| 频率范围​(Hz)Frequency range | 100-10kHz |
| 工作电压范围（V)Operation Voltage Range | 1.6-3.6V |
| 消耗電流（​uA)Current consumption | 150uA |

| Frequency(Hz) | 300 | 1K | 3.2K | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Upper(dB) | 5 | 5 | 5 | - | - |
| Low（dB） | -5 | -5 | -5 | - | - |

Frequency Respond

七、可靠性测试要求

- 1、环境及寿命可靠性

| 测试项目 | 设备 | 测试条件 | 判断标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 充放电测试 | 电源 | 对耳机/充电盒进行充电及放电测试，充满电再到放完电为1个循环，共50个循环，记录每次循环消耗时间，取前三个循环的平均值/后三个循环的平均值≧90% | 参考GB/T 18287-2013 不能充放电或充不满电为不良品；老化循环后功能测试参数应在正常标准范围内。 |
| 煲机测试 |  | 将耳机与蓝牙连接，连接播放器并播放音乐，将音乐开放至最大音量，持续96H 喇叭无异常 | 实验后产品无杂音/无音/混音现象,实验前后灵敏度不超过±3dB |
| ESD测试 | ESD测试仪 | 放电顺序从低往高打：（样品需在最大音量播放音乐状态下进行测试） a.空气放电：±8kv b.接触放电：±4kv 空气放电的点位：全部机壳缝隙、接缝、挄键接触放电的点位：裸露的金属件、镀金件等导电部位（包含全部金属件）每个部位10次 注：湿度要求 30%-60%， 常温下进行25±3 ℃ | 参照GB/T17626.2-1998 - 功能暂停及蓝牙断开现象，通过操作可恢复功能的可接受 - 不接受通过操作无法恢复功能的现象 |
| 播放音乐测试 | 手机 | 将待测试样品与三星和苹果手机手机连接，播放音乐“加州旅馆”测试其播放时间约X小时(50%），其它音量只做测试记录：80%， | 试验后功能正常使用，实验后产品无杂音/无音/混音现象，结果以苹果手机测试结果为准，其它手机参考，<10%的误差范围可以接受 |
| 连接待机测试 |  | 测试手机设为飞行模式后，将耳机与三星和苹果手机连接，并锁屏状态下，测试蓝牙与手机的连接时间。 | 实验后功能正常使用，结果以苹果手机测试结果为准，其它手机参考，<10%的误差范围可以接受 |
| 通话测试 | 手机 | 将待测试样品与三星和苹果手机连接，持续通话时间约X小时(50%），其它音量只做测试记录：80%， | 实验后功能正常使用，实验后产品无杂音/无音/混音现象，结果以苹果手机测试结果为准，其它手机参考，<10%的误差范围可以接受 |
| 高温储存 （裸机） | 环测箱 | 温度（Tem)65±2℃ ,时间（Time)_48_hours;然后放置在相对湿度90%RH±5RH，温度25℃±3℃的环境中搁置2H | 参考GB/T 2423.2-2008 实验前后功能，外观正常、功能正常 |
| 低温存储 （裸机） | 环测箱 | 将样品放入试验箱中，试验箱温度为：-20℃±2℃,48H 后取出，然后放置在相对湿度60%RH±5RH，温度25℃±3℃的环境中搁置2H. | 参考GB/T 2423.1-2008 实验前后功能，外观正常、功能正常 |
| 高温高湿测试（裸机） | 环测箱 | 将样品放入试验箱中，然后将温度升到55°C， 湿度95RH±5RH，储存48小时，然后放置在相对湿度%60RH，温度+25°C的环境下2小时。 | 参考GB/T 2423.4-2008及GB/T14471-93 实验前后功能，外观正常（实验前后喇叭的灵敏度变化值要小与3dB(1Kz)). |
| 高温启动测试 （裸机） | 环测箱 | 样品置于55℃温度箱中24小时，第12H和24H开机检测音乐暂停/播放/歌曲切换/音量调节，5分钟内完成检查。 | 参考GB/T 2423.26 外观正常、功能正常、音质正常 |
| 低温启动测试 （裸机） | 环测箱 | 样品置于-20℃温度箱中24小时，第12H和24H开机检测音乐暂停/播放/歌曲切换/音量调节，5分钟内完成检查。 | 参考GB/T 2423.25 外观正常、功能正常、音质正常 |
| 高低温循环测试（裸机） | 环测箱 | 测试前，所有样品需通过功能测试，测试条件： - 10度(2小时)，65度(2小时)，持续10个周期（总计40个小时），在常温下放置2个小时去检查功能 | 参考GB/T 2423.34 取出后在室温放置2小时，检查外观及功能 |
| 盐雾试验 | 盐雾测试箱 | 在35℃±2℃的密闭环境中，湿度≥85%，PH值在6.5-7.2 范围内，用5%±1%的Nacl溶液连续12H盐水喷雾后，在常温环境内放置2H后使用清水清洗后在检查产品外观，测试时间按机型要求。其它测试盐雾时长：未经过表面处理的素材或表面镀层因设计而破坏的区域（如：高光边） 8H ；针对表面镀金工艺需做24H | 参考EIA-364-26B和GBT6461-2005腐蚀评级 24H盐雾测试后样品表面无腐蚀，无锈（白色或红色），且覆电镀层无脱落等情况； |
| 过压测试 |  | 接入6V直接电源充电老化测试12小时 | 测试后功能正常 |
| 电子参数测试 |  | - 充电电流/充电时间 - 充电次数 - 充电盒充满电后灯常亮 | 记录参数 |

- 2、结构可靠性

| 测试项目 | 设备 | 测试条件 | 判断标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耳机触摸寿命测试 | 手动 | 连接手机，打开音乐播放界面，然后手动触摸耳机开机/暂停键，触摸3万次 | 测试后触摸功能正常 |
| 充电接触结构强度 | 推力计 | 1、耳机放在充电盒上，用3kg力推耳机 2、与充电插针成90度方向用2kg的力推 | 充电针、充电铜片无断裂，下沉，充电功能正常 |
| 充电盒上盖强度 | 推力计 | 沿着翻盖旋转的方向500g的推力推上盖， 2kg的力垂直拉翻盖与盒子分离方向 | 无转轴脱落/上下盖脱落/破裂等现象 |
| 充电盒上盖开盒老化 | 手动 | 翻开/合上为一个循环，3000次开合 | 无转轴脱落/上下盖脱落/破裂等现象 |
| 耳机充电寿命 | 手动 | 入仓、离仓测试：3000次循环 | 实验后，结构，功能正常 |
| 耳套拉力测试 | 推拉力计 | 固定产品一端，用拉力计拉耳套，把耳套拉出（耳套未脱出），测试其拉力值（按实际规格要求）； | 拉出力度大于0.3kg |
| 成品敲击测试 |  | 握拉住线材3CM~5CM距离，高度10CM的距离连续使用产品与木板敲打3~5次，6个面重复测试。 | 产品功能正常 |
| 裸机跌落测试 | 手动 | 从 150cm 高度自由跌落在钢铁板上，跌落6次，每个面各1次 （高度按实际规格要求） 充电盒<2kg的裸机 按1m高度 | 参照GB/T2423.8-1995 耳机无开裂、破裂、内响现象，功能正常。充电盒轻微开缝可扣紧复原的可接受 |
| 裸机振动测试 | 包装测试设备 | 试要求：频率范围为4Hz，振幅25.4mm，测试X,Y,Z方向，每个方向振动30分钟. | 测试后没有结构损伤及功能正常为合格 |

- 3、表面涂装可靠性

| 测试项目 | 设备 | 测试条件 | 判断标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 橡皮擦测试 （五金件电镀/阳极氧化不用测试） | 耐磨机 | 使用75215 的橡皮擦加重300g 力 ，以30次/分钟的速度在被测表面测试50 个周期， 丝印表面：>30次 非丝印面： 金属烤漆/电泳/PVD/橡胶漆>50次， UV漆/电镀/喷砂/阳极氧化/镭雕 > 300次 | 测试样品镀层无剥离，露底材，起泡，褪色等不良现象 |
| 酒精测试 （五金件电镀/阳极氧化不用测试） |  | 使用95%的工业酒精蘸湿棉布测试喷油表面磨损,相对湿度不超过50%,接触表面是1cm2 ，垂直测试表面300 g载荷，50次/每分钟。 丝印表面：>50次 非丝印面： 金属漆/电泳/PVD/橡胶漆>50次， UV漆/电镀/喷砂/氧化/镭雕 > 150次 | 测试样品镀层无剥离，露底材，起泡，褪色等不良现象 |
| 百格测试 | 百格刀 | 在20mmx20mm的范围切成正方形小块2mmx2mm﹐每一块必须切到胶底﹐用3M型号为600稳固带粘性的带子﹐(长度不小于25.4mm)复盖有切成的正方形小块上﹐然后用力在一秒钟内将带子向后135度角(反方向45 度角)拉开，连续拉开3 次 | 百格测试镀层必须切3-4位置区哉;测完后不允许有超出5%-15%的镀层脱落 |
| 附着力测试(丝印类做此项目) |  | 用3M(#600)型胶带贴于待测表面上，贴面不能有气泡，压紧3-5秒，以45 度角瞬间拉起，共重复3 次 | 样品表面无脱落现象，胶带上未粘有样品的物质 |
| 橡皮擦测试 （五金件电镀/阳极氧化不用测试） | 耐磨机 | 使用75215 的橡皮擦加重300g 力 ，以30次/分钟的速度在被测表面测试50 个周期， 丝印表面：>30次 非丝印面： 金属烤漆/电泳/PVD/橡胶漆>50次， UV漆/电镀/喷砂/阳极氧化/镭雕 > 300次 | 测试样品镀层无剥离，露底材，起泡，褪色等不良现象 |
| 酒精测试 （五金件电镀/阳极氧化不用测试） |  | 使用95%的工业酒精蘸湿棉布测试喷油表面磨损,相对湿度不超过50%,接触表面是1cm2 ，垂直测试表面300 g载荷，50次/每分钟。 丝印表面：>50次 非丝印面： 金属漆/电泳/PVD/橡胶漆>50次， UV漆/电镀/喷砂/氧化/镭雕 > 150次 | 测试样品镀层无剥离，露底材，起泡，褪色等不良现象 |

- 4、包装,彩盒及附件可靠性

| 测试项目 | 设备 | 测试条件 | 判断标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单体包装跌落 |  | 高度150厘米，6个面，一角，三边，六面各已次 | 功能正常，产品及配件无松脱，包装盒不开胶，边脚轻微允许可接受 |
| 单体包装高温测试 | 环测箱 | 将样品（含单体包装）放于温度为60±2℃高温箱中，连续24小时；取出后在室温下放置2小时后进行测试。 | 外表及电气性能正常，机械质量无明显异常。包装无严重破损 |
| 单体包装高温高湿测试 | 环测箱 | 将样品（含单体包装）放于温度为55℃±2℃ 95%的湿度,共做48H；取出后在室温下放置2小时后进行测试 | 外表及电气性能正常，机械质量无明显异常。包装无严重破损 |
| 单体包装低温测试 | 环测箱 | 将样品（含单体包装）放于温度为-20℃±2℃ 24H,取出后在室温下放置2小时后进行测试。 | 外表及电气性能正常，机械质量无明显异常。包装无严重破损 |
| 单体包装冷热冲击 | 环测箱 | 将样品（含单体包装）放于温度为-20℃~60℃ 每2H为一个循环,共做24个循环；取出后在室温下放置2小时后进行测试。 | 外表及电气性能正常，机械质量无明显异常。包装无严重破损 |
| 包装跌落测试 |  | 跌落到水泥地板.跌落高度参照下记要求: ≤10kg 80cm ；10kg～25kg 60cm 25kg～50kg 45cm ；50kg～75kg 35cm 75kg～100kg 30cm 测试一角，三边，六面各一次,总共跌落10次 | <产品（音响，配件，包装，纸箱）>部件不能有脱落。任何部件必须没有断裂或损坏; 纸箱除了角落里的凹痕无损伤 |
| 振动试验(carton） |  | 频率范围为4Hz，振幅25.4mm，测试X,Y,Z方向，每个方向振动30 分钟. | 测试后没有结构损伤及功能正常为合格 |
| 单体包装跌落 |  | 高度150厘米，6个面，一角，三边，六面各已次 | 功能正常，产品及配件无松脱，包装盒不开胶，边脚轻微允许可接受 |

5、用户体验与距离测试

| 距离测试 | 手机 | 分别使用安卓、ISO系统手机与蓝牙耳机配对后，测试无障碍物直线距离，距离规格>10m （或按实际机型规格） 360度测试，当持续出现杂音或声音断续则作为该距离点，要求360度距离大于6米以上。 | 测试记录5个样机的直线距离和360度测试距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 隔袋拉锯测试 | 手机 | 连接手机播放音乐，将手机放置于下图所列的4个位置，手机天线部位朝下，屏幕方向朝内倒立放置。人头做左右转头90度和向上抬头向下点头动作，记录步行和慢跑3分钟之内的结果，判断声音质量。 | 可接受：出现轻微噪声，1，2次卡顿。 不良：出现蓝牙断开连接或者音乐/通话明显卡顿/噪音。 |

6、兼容性测试

| 兼容性测试 | 手机 | 使用不同的主流手机（魅族、苹果、三星、小米、华为、VIVO、OPPO 等），通过蓝牙连接耳机，测试按键，音乐播放、拨打电话、蓝牙距离等主要性能。 | 功能正常 |
| --- | --- | --- | --- |

八．产品结构图

1、爆炸图（待完善）

- 2、产品组装图(待完善)

九. 产品包装图

1、包装方式（客定）

2、配件列表